バリアフリー新法の特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準チェックシート   　　　　　駐車場の名称

| 移動の円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 路外駐車場車いす使用者用駐車施設 (省令第2条) | □ 車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（路外駐車場車いす使用者用駐車施設）を一以上設けているか ※大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く）専用の駐車場を除く |  |
|  | □ 幅は3.5ｍ以上あるか |  |
|  | □ 当該駐車施設またはその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示があるか |  |
|  | □ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道または公園、広場その他の空地までの経路で、高齢者や障害者等が円滑に利用できる経路（路外駐車場移動等円滑化経路）の長さができるだけ短くなる位置に設けているか |  |
| 路外駐車場移動等円滑化経路 (省令第3条) | □ 傾斜路を併設する場合を除き、経路上に段差を設けていないか |  |
|  | □ 出入口の幅は、80ｃｍ以上あるか |  |
|  | 通路 | □ 幅は、120ｃｍ以上あるか □ 50ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けているか |
|  | 傾斜路 | □ 幅は120ｃｍ以上、段に併設する場合は90ｃｍ以上あるか |
|  |  | □ 勾配が1／12を超えていないか、または、高さが16ｃｍ以下の場合は1／8を超えていないか |
|  |  | □ 高さが75ｃｍを超え、かつ、勾配1／20を超えるものについて、高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊場を設けているか |
|  |  | □ 勾配が1／12を超え、または、高さが16ｃｍを超え、かつ、勾配が1／20を超える傾斜がある部分に、手すりを設けているか |
| 特殊の装置 (省令第4条) | □ 特殊の装置を用いている場合、国土交通大臣の認定があるか |  |